附件1

天津市技工院校电气火灾综合治理

自查检查要点

一、电气线路和电气设备

1．电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与技工院校环境相适应。

2．电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。

3．配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

4．电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯头应拧紧、搪锡，铜铝过度应使用专用铜铝过度接头或搪锡。

5．敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶，吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

6．开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7．电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

8．电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好。

9．更换会新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

10．使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线。

二、电气安全管理

1．学生离校、离宿舍及就寝后，应切断非必要电源。

2．校园内严禁超负荷用电，不应擅自拉接临时电线。

3．电动车在校园内应有指定存放区域，不应在教学楼、食堂、宿舍、实习车间等区域为电动充电。

4．电线线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5．应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6．应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织师生定期演练。

附件2

天津市技工院校电气火灾综合治理自查检查表

检查单位：                                                          自查□   市级检查□

| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 发现问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气线路及电气设备 | 1．电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并技工院校环境相适应。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 2．电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 3．配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 4．电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯头应拧紧、搪锡，铜铝过度应使用专用铜铝过度接头或搪锡。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
| 一、电气线路及电气设备 | 5．敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶，吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 6．开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 7．电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 8．电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 9．更换会新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 10．使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
| 二、电气安全管理 | 1．学生离校、离宿舍及就寝后，应切断非必要电源。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 2．校园内严禁超负荷用电，不应擅自拉接临时电线。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 3．电动车在校园内应有指定存放区域，不应在教学楼、食堂、宿舍、实习车间等区域为电动充电。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 4．电线线路敷设、电气设备安装和维修人员应做到持证上岗，具备相应职业资格证书。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 5．应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。 | 合格□ 不合格□ |  |  |
|  | 6．应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织师生定期演练。 | 合格□ 不合格□ |  |  |

检查人员（签字）：                                                       技工院校负责人（签字）